ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

Директор

ООО «НТЦ «Дорожные Технологии»

______________________________ / В.С. Попов /

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Байкальского сельсовета

Болотнинского района Новосибирской области

___________________________ / В.Ф. Козловский /

м.п.

«___» _________________ 2020 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на автомобильные дороги

Байкальского с/с Болотнинского района Новосибирской области

Том-1, Томов - 2

Экземпляр - 1

Барнаул – 2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД Байкальского с/с Болотнинского района Новосибирской области

| Наименование организации | Должность | Согласовано /не согласовано, заключение | Дата заполнения, роспись, печать | Расшифровка росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Введение

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Исходными данными для выполнения проекта являются:

- карта Байкальского с/с в масштабе 1:5000;

- данные из открытых Интернет-источников;

- материалы обследования улично-дорожной сети.

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается

на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г (с изменениями на 27 декабря 2018 года).

При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов

исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных документов:

- Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»(с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23 июля 2010 г., 1 мая 2016 г., 27 декабря 2018г.);

- Приказа Министерства Транспорта РФ от 26.12.2018 №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- Порядка разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;

- Указа Президента РФ от «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями на 15 сентября 2018 года);

- Постановления Правительства РФ от 03.10.2013 №864 О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (с изменениями на 13.12.2017);

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст. (с изменениями №1, 2, 3).;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные Общие технические требования»(с Поправками, с Изменениями №1, 2);

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

‒ ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (с изменениями №1);

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги( с изменениями №1, 2);

- ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация» (с поправкой);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с поправками);

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (с изменениями №1, 2, 3, поправкой);

- Правил дорожного движения РФ

- Методического пособия «Организация дорожного движения в городах» МВД РФ, НИЦ ГАИ, Транспорт, М., 1995г.;

- Методических рекомендаций «Организация дорожного движения в городе (Обследование дорожно-транспортных условий)», МВД СССР, ВНИИ, М., 1988г.

В процессе выполнения проекта проведены следующие работы:

- комплексное обследование улично-дорожной сети, транспортных и пешеходных потоков, существующих технических средств организации движения;

- анализ существующей системы организации дорожного движения и условий проезда по магистралям;

- проверка на соответствие нормативной документации системы организации дорожного движения;

- обоснование внедрения и модернизации технических средств регулирования движения, изменения технологии управления дорожным движением.

| Условные обозначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 7 - Месторасположение знака |  | Проектируемое освещение |
|  | 2.4 - Проектируемый дорожный знак |  | Существующее освещение |
|  | 2.4 - Демонтируемый дорожный знак |  | Проектируемое пешеходное ограждение |
|  |  |  | Существующее пешеходное ограждение |
|  | Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2011 |  | Покрытие проезжей част: асфальтобетон, цементобетон |
|  | Транспортный светофор типа Т.1 |  | Покрытие проезжей части: грунт |
|  | Транспортный светофор типа Т.5 |  | Покрытие проезжей части: гравий, щебень |
|  | Транспортный светофор типа Т.7 |  | Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь |
|  | Пешеходный светофор типа П.1 |  | ИДН монолитной конструкции |
|  | Автобусная остановка |  |  |
|  | Мостовое сооружение |  | ИДН сборно-разборной конструкции |
|  | Проектируемый тротуар |  |  |
|  | Существующий тротуар |  | ЛЭП и др. коммуникации. |

Список дорог:

| 1 | ## д. Байкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | переулок д. Байкал |  |  |  |
| 1.2 | пер. от ул. Байкальская д. № 21 до д. № 3 по ул. Березовая |  |  |  |
| 1.3 | пер. от д. № 22 по ул. Байкальская до Дома Культуры |  |  |  |
| 1.4 | до размещения ТКО |  |  |  |
| 1.5 | от а/д Новобибеево до д. № 47 ул. Байкальская |  |  |  |
| 1.6 | от а/д Новобибеево до кладбища |  |  |  |
| 1.7 | от а/д Новобибеево до ОАО «Завидово» |  |  |  |
| 1.8 | от д. № 47 ул. Байкальская по ул. Березовая |  |  |  |
| 1.9 | от д. Байкал до д. Вознесенка |  |  |  |
| 1.10 | пер. Озерный |  |  |  |
| 1.11 | пер. Почтовый |  |  |  |
| 1.12 | пер. Свободный |  |  |  |
| 1.13 | ул. Байкальская |  |  |  |
| 1.14 | ул. Зеленая |  |  |  |
| 1.15 | ул. Молодежная |  |  |  |
| 1.16 | ул. Светлая |  |  |  |
| 1.17 | ул. Центральная |  |  |  |
| 1.18 | ул. Школьная |  |  |  |

Таблица 1 – Ведомость покрытия проезжей части Байкальского с/с

| № | Наименование улицы | Общая протяженность, км | А\б, км | ПГС, км | Щебень\гравий, км | Грунт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Байкал |  |  |  |  |  |
| 1 | переулок д. Байкал | 0,164 |  | 0,164 |  |  |
| 2 | пер. от ул. Байкальская д. № 21 до д. № 3 по ул. Березовая | 0,148 |  | 0,006 |  | 0,142 |
| 3 | пер. от д. № 22 по ул. Байкальская до Дома Культуры | 0,136 |  |  | 0,136 |  |
| 4 | до размещения ТКО | 0,644 | 0,016 | 0,628 |  |  |
| 5 | от а/д Новобибеево до д. № 47 ул. Байкальская | 0,531 | 0,02 | 0,511 |  |  |
| 6 | от а/д Новобибеево до кладбища | 0,798 |  | 0,557 |  | 0,241 |
| 7 | от а/д Новобибеево до ОАО «Завидово» | 12,721 |  |  |  | 12,721 |
| 8 | от д. № 47 ул. Байкальская по ул. Березовая | 1,109 |  | 0,551 |  | 0,558 |
| 9 | от д. Байкал до д. Вознесенка | 1,609 |  | 0,013 |  | 1,596 |
| 10 | пер. Озерный | 0,672 |  | 0,563 |  | 0,109 |
| 11 | пер. Почтовый | 0,247 |  | 0,247 |  |  |
| 12 | пер. Свободный | 0,208 |  | 0,017 |  | 0,191 |
| 13 | ул. Байкальская | 1,343 |  | 1,343 |  |  |
| 14 | ул. Зеленая | 0,819 |  | 0,316 |  | 0,503 |
| 15 | ул. Молодежная | 0,572 |  | 0,572 |  |  |
| 16 | ул. Светлая | 0,403 |  | 0,403 |  |  |
| 17 | ул. Центральная | 0,422 |  | 0,422 |  |  |
| 18 | ул. Школьная | 1,189 |  | 1,189 |  |  |
| Итого по д.Байкал |  | 23,735 | 0,036 | 7,502 | 0,136 | 16,061 |

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Байкальская

км 0+000 - км 1+343

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Зеленая

км 0+000 - км 0+469; км 0+000 - км 0+350

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул.Молодежная
км 0+000 - км 0+572

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул.Светлая
км 0+000 - км 0+403

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул.Центральная
км 0+000 - км 0+422

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул.Школьная
км 0+000 - км 0+990; км 0+000 - км 0+199

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

переулок д. Байкал
км 0+000 - км 0+164

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

пер.Озерный
км 0+000 - км 0+474; км 0+000 - км 0+198

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

пер.Почтовый
км 0+000 - км 0+247

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

пер. Свободный 
км 0+000 - км 0+208

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

пер. от д. №22 по ул. Байкальская до Дома Культуры 
км 0+000 - км 0+136

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

пер. от ул. Байкальская № 21 до д. № 3 по ул. Березовая

км 0+000 - км 0+148

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

от а/д Новобибеево до кладбища

км 0+000 - км 0+798

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

от д. № 47 ул. Байкальская по ул. Березовая

км 0+000 - км 0+948; км 0+000 - км 0+ 161

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

от а/д Новобибеево до д. №47 ул. Байкальская

км 0+000 - км 0+531

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

от а/д Новобибеево до ОАО "Завидово"

км 0+000 - км 12+721

д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

до размещения ТКО

км 0+000 - км 0+644 
д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр

«Дорожные Технологии»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

от д. Байкал до д. Вознесенка

км 0+000 - км 1+609
д. Байкал Болотнинского района Новосибирской области

Барнаул – 2020

Схема расположения улиц д. Байкал